采样测尘标准作业流程

3.1流程图

3.2流程概述

| 流程名称 | 采样测尘标准作业流程 | 流程编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程说明 | 针对井工矿采样测尘的标准作业流程 |  |  |
| 适用范围 | 井工矿 |  |  |
| 流程接口 |  |  |  |

3.3标准作业工单

| 序号 | 流程步骤 | 作业内容 | 作业标准 | 相关制度 | 作业表单 | 作业人员 | 危险源及风险后果提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 准备工器具 | 1）检查采样仪器外观及电量； 2）检查采样工器具； 3）准备劳动防护用品。 | 1）采样仪器电量充足、外表完好清洁、备件齐全，电键、旋转按钮灵敏可靠，计时器显示准确； 2）采样仪支架、温度计、秒表等完好，采样记录本、样品盒等齐全； 3）个人劳动防护用品齐全、完好。 | 《煤矿工人安全技术操作规程》（目录：测尘工） |  | 测尘工 |  |
| 1-2 | 准备滤膜 | 1）待用的滤膜放入干燥皿干燥24小时或放入烤箱温度65摄氏度以下烘干30分钟，要使用的滤膜盒依次编号； 2）称重时用镊子取下滤膜两面的夹衬纸并编号（与所用的滤膜盒对应），将滤膜置于天平上称量至恒重（每5秒钟称一次，相邻两次称量的质量差不超过0.1毫克），并记录质量。 | 1）滤膜称重准确，记录规范； 2）原始记录表、采样滤膜齐全。 | 《煤矿工人安全技术操作规程》（目录：测尘工） |  | 测尘工 |  |
| 2 | 制作采样头 | 1）直径40毫米滤膜采样头制作程序：打开对应滤膜盒，旋开滤膜夹的固定盖，用镊子将已称量的滤膜毛面向上平铺在锥形环上，再将固定盖套上并拧紧； 2）直径75毫米滤膜（漏斗形）采样头制作程序：打开对应滤膜盒，旋开滤膜夹的固定盖，用镊子将已称量的滤膜毛面向内对折两次成90度角的扇形，然后张开成漏斗状，置于固定盖内，使滤膜紧贴固定盖的内锥面，用锥形环压紧滤膜的周边，将螺丝底座拧入固定盖内，用圆头玻璃棒将滤膜漏斗的锥顶推向对侧，在固定的另一方向形成滤膜漏斗，将装好的滤膜夹放入带有编号的滤膜盒内。 | 1）固定滤膜无皱褶、无裂隙； 2）滤膜边缘不脱出固定盖内锥面； 3）重新固定或更换滤膜，将好的滤膜夹放入带有编号的滤膜盒内。 | 《煤矿工人安全技术操作规程》（目录：测尘工） |  | 测尘工 |  |
| 3 | 检查作业环境 | 1）检查作业地点通风及有毒、有害气体情况； 2）检查作业地点巷道支护情况。 | 1）通风良好，有毒有害气体浓度符合规定； 2）巷道支护良好，无漏顶、无片帮； 3）作业环境无杂物、无淤泥积水。 | 《煤矿安全规程》第一百零四条、第一百三十五条 |  | 测尘工 | 1）未检查或检查不到位，冒然进入缺氧或有毒有害气体超限的地点作业，易造成人员窒息、中毒； 2）巷道支护不完好、检查不到位，易造成顶板冒落、片帮伤人。 |
| 4 | 选择测点 | 1）采样点设在回风流，采样高度同作业人员呼吸带； 2）掘进工作面采样点选择回风流，距装煤（岩）、打眼、喷浆地点4～5米； 3）机采面采样点选择煤机回风侧，距煤机10～15米； 4）采面多工序作业，采样点选择回风巷距工作面10～15米处； 5）转载点采样点在转载点回风侧3米处； 6）其他产尘场所采样点，不妨碍工人操作，靠近工人作业呼吸带。 | 采样点选点位置、测点高度符合规定。 | 《煤矿安全规程》第六百四十三条、《煤矿安全技术操作规程》（目录：测尘工）、MT79-1984《粉尘浓度和分散度测定办法》第二条 |  | 测尘工 | 1）作业地点粉尘浓度超标，作业人员长时间作业易产生职业病； 2）人员经过设备运行区域，易造成设备挤伤人员。 |
| 5 | 称重式采样 | 1）将采样架平稳地放置在采样点； 2）根据粉尘浓度大小，选择不同规格的采样滤膜； 3）取出准备好的滤膜，迅速装入采样头中拧紧螺盖，启动电源开关，迅速调节流量旋钮，使流量保持在20升/分钟，计时结束，取出滤膜，放入采样袋，填写采样记录。 | 1）采样头正面迎向含尘风流，当迎向含尘气流无法避免飞溅的泥浆、砂粒对样品污染时，受尘面可以侧向； 2）粉尘浓度小于50毫克/立方米，选用40毫米直径的滤膜；粉尘浓度50毫克/立方米以上，选用75毫米直径滤膜； 3）连续性作业产尘点，生产状态5分钟后采样，间断性作业产尘点，应在工人作业时采样。 | 《煤矿安全技术操作规程》（目录：测尘工） | 测尘原始记录表 | 测尘工 |  |
| 6 | 烘干滤膜 | 将采样的滤膜放入干燥皿干燥1小时，若采样现场有水雾或滤膜表面有水珠，要将滤膜放入烤箱温度60-65摄氏度烘干2小时，在放入干燥器内干燥30分钟。 | 滤膜干燥时间、干燥度符合规定。 | 《煤矿工人安全技术操作规程》（目录：测尘工） |  | 测尘工 |  |
| 7 | 称重 | 1）打开天平右侧气室门，用小镊子将要称的滤膜小心放入称盘中央，关闭侧门。估计样品重量，轻旋读数指示盘至相应重量；缓慢开启天平，观察指针偏移的速度和方向，待天平指针稳定后，按挂码重量从大到小记录其读数，轻轻关闭天平。轻轻取下样品，将读数指示盘恢复到零位； 2）缓慢开启天平，检查天平的零点位置； 3）天平的零点位置对准标准刻度线，然后关闭天平，将天平恢复原状后罩好天平； 4）填写测量记录表。 | 1）测量数据准确，操作天平步骤符合规定； 2）测量记录填写规范。 |  | 测量记录 | 测尘工 |  |
| 8 | 分析计算 | 1）粉尘浓度按下列公式进行计算： C=（M2-M1）÷QT×1000；式中：C—粉尘浓度，毫克/立方米；M1—采样前滤膜的质量，毫克； M2—采样后滤膜的质量，毫克； T—采样时间，分钟；Q—采样流量，升/分钟； 2）分析采样结果，填写测量记录。 | 1）粉尘浓度分析计算准确； 2）记录填写详实、规范。 | 《煤矿工人安全技术操作规程》（目录：测尘工） | 测量记录 | 测尘工 |  |
| 9 | 制作报表 | 根据测量记录编制测尘报表。 | 1）井下作业地点总粉尘浓度每月测定2次，地面总粉尘浓度每月测定1次；呼吸性粉尘，采掘面每月测定1次，其他地点每3个月测定1次； 2）报表填写规范、数据准确。 | 《煤矿安全规程》第六百四十二条、《煤矿安全技术操作规程》（目录：测尘工）、AQ1020-2006《煤矿井下粉尘综合防治规范》第5条 | 测尘报表 | 测尘工 |  |